EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EMISIÓN SONORA

| ###### HISTORIAL DE MODIFICACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisión: | Fecha: | Motivo de las modificaciones: |

LOCALIZACIÓN EN EL SERVIDOR

Índice

- Objeto

- Alcance

- Referencias

- Desarrollo

- Responsabilidades

- Registros

- Documentación complementaria

| 1. OBJETO |  |  |
| --- | --- | --- |

Este procedimiento describe los pasos a seguir para la realización de las sonometrías que nos permitan comprobar los niveles sonoros originados por nuestra actividad.

El análisis de datos se realiza durante una jornada mediante un estudio general de la zona tomando unos puntos previamente identificados. Dicho análisis se realizará  todos los años.

| 2. ALCANCE |  |  |
| --- | --- | --- |

Los focos de ruido teniendo en cuenta el tipo de actividad son los siguientes:

- Acceso y salida del centro de personal y alumnado.

- Actividad interior en los edificios.

- Acceso de vehículos a las instalaciones.

| 3. REFERENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |

NORMA ISO 1996

DECRETO 48/1988 DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FRENTE AL RUIDO.

| 4. DESARROLLO |  |  |
| --- | --- | --- |

  - Puntos de medida.

Se identifican en el plano que se adjunta:

- Camino de acceso.

- Patio interior.

- Patio exterior.

- Una clase del segundo piso del edificio principal.

- Una clase del segundo piso del edificio nuevo.

  - Parámetros a medir.

Para la caracterización del ruido medioambiental se emplean los índices asociados a la energía sonora recibida en un punto a lo largo del periodo contemplado. Estos índices están basados en el nivel continuo ponderado en A.

Se mide el nivel continuo sonoro equivalente ponderado; el valor pico-fast y los percentiles L1, L5, L50 y L95.

  - Equipo de medida.

Sonómetro. El sonómetro se conecta con un ordenador portátil para el mejor registro de los datos.

  - Condiciones de medida.

Externas fijadas por ISO 1996:

- Distancia de 3,5 m de cualquier superficie reflectante del sonido.

- Altura de 1,2-1,5 m desde el suelo.

- En mediciones cercanas a edificios la distancia a las fachadas será de 2 m y la distancia con respecto al suelo de 1,5 m.

En cuanto a las condiciones meteorológicas hay que tener en cuenta que las condiciones sean reproducibles y en particular:

- La dirección del viento dentro de un ángulo  45º de la dirección que conecta el centro de la fuente dominante y el centro del área especificada, con el viento que sopla desde la fuente al receptor.

- La velocidad del viento 1 y 5 m/s, medida a una altura de 3 a 11 m sobre el terreno.

- Sin inversiones térmicas cerca del suelo.

- Sin precipitaciones fuertes.

Las condiciones internas de medida, para determinar el nivel de inmisión de ruido y restarlo del originado por la actividad, se realizan siguiendo el DECRETO 48/1998:

- Ubicación donde los niveles sean más altos.

- A 1,2 m del suelo o de cualquier superficie reflectante.

- Si se transmite a través de las ventanas, las tomas se realizan con las ventanas entreabiertas.

- Para la medida del nivel de ruido de fondo se pueden hacer medidas por la noche cuando la actividad ruidosa (tráfico por ejemplo) esté parada.

- La medida del ruido de la actividad ruidosa se realiza mediante la sustracción de los valores obtenidos con la actividad en marcha y parada según el Anexo IV del decreto.

  - Criterios de seguimiento.

La medición se lleva a cabo anualmente, los datos son registrados y resumidos en las conclusiones. Cualquier desviación significativa de los datos de años anteriores es analizada y da lugar a las medidas correctoras correspondientes.

| 5. RESPONSABILIDADES |  |  |
| --- | --- | --- |

El responsable medioambiental es el que se encarga de las mediciones según las condiciones especificadas arriba.

| 6. REGISTROS |  |  |
| --- | --- | --- |

Se registran los datos de las mediciones, las incidencias y las conclusiones durante un periodo de tres años.

| 7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |
| --- | --- | --- |

Hoja de cálculo de recogida de los datos y conclusiones.